자동화설비 자격시험 공개문제 기반

AI PLC 실기·트러블슈팅 교육장비 설계

도형준, 박수용

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

dhj00570@gmail.com, psy0635@gmail.com

Design of an AI-Assisted PLC Practice and Troubleshooting

Training System Based on Public Qualification Tasks

HyeongJun DO, SuYong PARK

Korea Polytechnics, Seoul Jungsu Campus

요  약

PLC 트러블슈팅 실습에서 최종 동작만 확인하면, 학생이 어떤 관측을 근거로 원인을 좁혔는지는 평가하기 어렵다. 본 연구는 자격시험 공개문제를 교육용 과제로 재구성하고, 학생의 진단 기록을 중심으로 평가와 학습 지원을 연결한 교육장비 AutoCert AI Lab을 설계하였다. 장비는 결선·입출력 변화와 학생의 가설·확인 결과·수정 이유를 힌트 이력과 함께 시간순으로 저장한다. 과제 조건은 규칙 엔진이 판정하고, AI는 점검 질문만 제시하며, 교수자는 진단 설명을 평가한다. 학습 후에는 힌트 없는 새 과제로 독립 수행을 확인한다. 본 논문은 이 설계와 검증 계획을 제시한다.

Key Words : PLC, Educational Equipment, Troubleshooting, Process Assessment, AI Learning Support

Ⅰ. 서 론

자동화설비 교육에서 PLC(Programmable Logic Controller) 실습은 센서와 구동장치를 결선하고 프로그램으로 설비 동작을 구현하는 핵심 학습 활동이다. Q-Net의 자동화설비기능사·산업기사 공개문제는 PLC 제어작업을 제시하고[1,2], NCS는 결선·프로그래밍과 함께 시운전·수정보완을 수행 요소로 둔다[3]. 즉 요구되는 역량에는 정해진 동작을 완성하는 능력과 함께 동작하지 않는 원인을 찾아 고치는 능력이 포함된다. 그러나 후자는 최종 동작으로 평가하기 어렵다. 같은 동작을 완성한 두 학생이라도 한 명은 관측값으로 원인을 좁혔고 다른 한 명은 배선을 바꿔 보다가 우연히 해결했을 수 있으며, 교수자가 여러 학생의 점검 과정을 실시간으로 모두 관찰하기도 어렵다.

PLC 실습에 관한 선행연구는 주로 실습의 접근성과 장비 운용 범위를 넓혀 왔다. 한얼 외는 웹 기반 PLC 실험실로 시간과 장소의 제약을 줄였고[4], 오재준·최성주는 필드버스 교육장비를 개발하고 데이터 수집·모니터링을 통한 원격진단을 구현하였다[5]. 그러나 이들 연구에서 기록되는 대상은 장비 상태이며, 학생이 그 상태를 어떤 가설과 연결해 판단했는지는 남지 않는다. 한편 PLC 분야의 LLM 연구는 제어 코드 생성에 집중되어 있고, 외부 검증 없이는 생성 코드의 유효성을 보장하기 어렵다고 보고되었다[6]. 따라서 실습에 AI를 도입하더라도 정답 생성이 아니라 학생의 점검을 안내하는 역할로 제한하고, 판정은 별도의 검증 수단에 맡길 필요가 있다.

Jonassen과 Hung은 지식이나 절차 위주의 교육만으로는 새로운 상황에 적용 가능한 트러블슈팅 능력을 기르기 어렵다고 보고, 가설 생성·검증과 결과 해석을 포함한 학습 환경을 제안하였다[7]. 김혜빈 외는 학습 기록이 빈도나 소요 시간에 머물지 않고 교육적으로 해석 가능한 지표로 이어져야 한다고 제언하였다[8]. 두 관점을 결합하면, 트러블슈팅 실습에서 남겨야 할 기록은 조작 횟수가 아니라 가설–관측–판단의 연결이며, 본 연구는 이를 진단 기록으로 정의한다.

진단 기록은 교수자의 평가 근거이자 AI가 학생별 점검 질문을 구성하는 입력이다. 다만 AI의 안내가 정답 제시로 변하거나 지원받은 성공이 실력으로 오인될 수 있으므로, UNESCO의 인간 중심 접근[9]에 따라 AI 피드백은 교수자가 검토하고 학습 후에는 독립 수행을 확인한다. 본 연구의 목적은 진단 기록, AI 점검 지원, 독립 수행 확인을 하나의 실습 흐름으로 연결한 교육장비 AutoCert AI Lab을 설계하고 검증 계획을 제시하는 것이다.

Ⅱ. 시스템 설계

1. 장비와 과제 구성

장비는 24 V DC 제어부, PLC, 센서, 공압실린더, 모터, 비상정지 장치로 구성한다. 초기 시제품은 설계 요소의 검증에 집중하기 위해 PLC 1종과 과제 3종으로 범위를 제한한다. 교수자는 허용된 실습 조건에서 센서 신호 누락과 응답 지연을 고장 조건으로 설정한다. 두 조건은 모두 입출력 상태 변화로 관측되므로 학생의 판단을 장비 기록과 대조할 수 있다. 비상정지와 에너지 차단은 AI·통신과 독립된 별도 안전 회로가 담당한다(그림 1).

과제 프로파일에는 과제 버전, 입출력(I/O) 주소, 동작 순서와 시간 조건을 저장하며, 규칙 엔진과 기록 모듈은 이를 기준으로 판정과 기록을 수행한다. 공개문제는 교육용 과제를 구성하는 자료로만 활용하고, 실습 판정 조건은 교수자가 설정한다. 공개문제 요구사항이 변경되면[1,2] 장비에서 구현 가능한 범위를 검토해 프로파일을 갱신하고, PLC 기종이 바뀌면 통신·전기적 호환성을 별도로 확인한다. 본 장비는 공식 시험의 인증 장비나 채점 기준을 의미하지 않는다.

그림 1. 과정 기록과 평가·학습 지원의 구성

2. 기록과 실습 운영

결선 상태 감지 단자대와 I/O 로거가 장비 상태를 수집하고, 학생은 점검 전 가설과 점검 후 확인 결과·수정 이유를 화면에 입력한다. 시스템은 이를 힌트 이력과 함께 시간순으로 저장한다. 자동 감지는 단자대와 I/O의 관측 가능한 변화로 한정되므로, 판단 근거는 학생 입력으로 보완한다. 실습은 세 모드로 운영한다. 학습 모드는 힌트를 제공하고, 모의시험 모드는 힌트를 중지하여 독립 수행을 확인하며, 복기 모드는 당시의 관측값과 학생의 설명을 시간순으로 보여주어 피드백 자료로 쓴다.

Ⅲ. 과정평가와 AI 학습 지원

규칙 엔진은 과제 프로파일의 동작 순서·시간 조건 충족 여부와 금지 상태의 발생 여부를 판정한다. AI는 진단 기록과 검수된 과제 자료의 범위 안에서 점검 질문과 힌트만 제시하며, 장비 제어와 점수 확정은 맡지 않는다[6]. 교수자는 가설이 관측 결과와 부합하는지, 점검 순서가 원인 범위를 좁혔는지, 최종 원인 설명이 설정한 고장 조건과 일치하는지를 기준으로 평가하며, 힌트 수나 수정 횟수만으로 숙련도를 판정하지 않는다. AI 응답이 불가능할 때는 교수자가 검수한 고정 힌트를 제공한다.

예를 들어 실린더가 멈춘 상황에서 학생이 센서 신호 누락을 가설로 입력하면, AI는 원인을 알려주지 않고 관련 입력 상태와 동작 조건을 확인하도록 질문한다. 학생은 관측 결과가 가설을 뒷받침하는지 검토한 뒤, 가설을 유지하거나 수정한 이유와 다음 조치를 기록한다. 구성 요소별 역할은 표 1과 같다.

표 1. 평가와 학습 지원의 역할

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| 별도 안전 회로 | 비상정지 및 위험 에너지 차단 |
| 규칙 엔진 | 과제 조건 충족 판정 |
| AI 학습 지원 | 기록에 근거한 점검 질문·힌트, 복기 지원 |
| 교수자 | 평가 기준 설정, 설명 평가와 피드백 검토 |

Ⅳ. 구현 및 검증 계획

검증은 기록 정확성, 교육 효과, AI 힌트 효과의 세 측면으로 수행한다. 먼저 결선 상태와 I/O 변화의 기록 누락 여부와 시간 오차를 측정하고, 학생 입력이 해당 시점의 장비 기록과 연결되는지 점검한다. 또한 교수자가 기록만으로 파악한 오류 원인과 점검 순서를 실제 고장 조건 및 실습 관찰 기록과 대조하고, 기록 검토와 피드백 작성 시간을 측정한다.

교육 효과는 같은 장비와 수업시간을 사용하는 기존 실습과 비교한다. 학습 후 유사 난이도의 새 과제를 제시하여, AI나 교수자의 도움 없이 완료한 과제의 비율을 독립 수행률로 산출하고, 진단한 원인의 정확성과 설명의 타당성을 함께 평가한다. 비교에 앞서 두 집단의 사전 수준을 맞추는 방법과 과제 난이도·완료 기준을 구체화한다.

AI 힌트의 효과는 기록 방식과 과제 조건을 동일하게 둔 상태에서 고정 힌트와 비교하며, 잘못된 안내나 정답을 직접 제시한 사례는 따로 분류한다. 과제 완료 시간과 힌트 사용량은 해석의 보조 자료로만 활용한다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 자격시험 공개문제를 교육용 과제로 재구성한 PLC 실습 교육장비 AutoCert AI Lab을 설계하였다. 설계의 중심은 장비 상태와 학생의 가설·판단을 연결한 진단 기록이며, 이를 기준으로 규칙 엔진은 판정을, AI는 정답이 아닌 점검 질문을, 교수자는 평가를 맡도록 역할을 나누었다.

본 설계는 평가 대상을 최종 동작에서 진단 과정으로 옮긴다는 점에서 기존 PLC 실습과 다르다. 진단 기록이 남으면 교수자는 같은 결과 뒤에 가려진 잘못된 가설이나 누락된 점검 단계를 찾아 학생별로 지도할 수 있고, 학생은 복기를 통해 관측에 근거해 원인을 설명하는 습관을 기를 수 있다. 독립 수행 확인은 AI의 도움으로 얻은 성공과 실제 역량을 구분하는 기준이 된다. 교육 효과는 Ⅳ장의 계획으로 검증할 과제이나, 원인을 찾아 수정하는 능력이 공개문제와 NCS의 핵심 요구인 만큼 이를 평가하고 지도할 근거를 남기는 실습 환경은 반드시 필요하다. 이에 본 연구는 AutoCert AI Lab을 자동화설비 PLC 실습의 과정 중심 평가·지도 모델로 제안한다.

참고문헌

[1] 한국산업인력공단, “[공개문제]자동화설비기능사,” Q-Net, 2025.10.1. (접속 2026.9.16). Available: https://www.q-net.or.kr/cst006.do?artlSeq=5199091&brdId=Q006&code=1204&gId=&gSite=Q&id=cst00602

[2] 한국산업인력공단, “[공개문제]자동화설비산업기사,” Q-Net, 2024.12.5. (접속 2026.9.16). Available: https://www.q-net.or.kr/cst006.do?artlSeq=5211235&brdId=Q006&code=1204&gId=&gSite=Q&id=cst00602

[3] 한국산업인력공단, “프로그램로직제어(PLC) 기본 운영,” NCS 능력단위 1901080412_20v3. (접속 2026.9.16). Available: https://www.ncs.go.kr

[4] 한얼, 박성무, 홍상은, “산업 자동화 교육훈련을 위한 웹기반 PLC 실험실의 설계 및 구현,” 한국산학기술학회논문지, 11(1), pp. 101-106, 2010. doi:10.5762/KAIS.2010.11.1.101

[5] 오재준, 최성주, “스마트팩토리 구축을 위한 PLC기반의 필드버스 교육 장비 및 교육과정 개발,” 실천공학교육논문지, 9(1), pp. 49-56, 2017. doi:10.14702/jpee.2017.9.1.49

[6] M. Fakih, R. Dharmaji, Y. Moghaddas, G. Quiros Araya, O. Ogundare, and M. A. Al Faruque, “LLM4PLC: Harnessing Large Language Models for Verifiable Programming of PLCs in Industrial Control Systems,” arXiv:2401.05443, 2024. doi:10.48550/arXiv.2401.05443

[7] D. H. Jonassen and W. Hung, “Learning to Troubleshoot: A New Theory-Based Design Architecture,” Educational Psychology Review, 18(1), pp. 77-114, 2006. doi:10.1007/s10648-006-9001-8

[8] 김혜빈, 표은서, 신안나, 조일현, “국내 디지털 교수학습 환경에서의 학습분석 연구 및 데이터 활용에 대한 체계적 문헌 고찰,” 교육공학연구, 39(2), pp. 595-638, 2023. doi:10.17232/KSET.39.2.595

[9] F. Miao and W. Holmes, Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris: UNESCO, 2023. Available: https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research