자동화설비 자격시험 공개문제 기반

AI PLC 실기·트러블슈팅 교육장비 설계

도형준, 박수용

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

dhj00570@gmail.com, psy0635@gmail.com

Design of an AI-Assisted PLC Practice and Troubleshooting

Training System Based on Public Qualification Tasks

HyeongJun DO, SuYong PARK

Korea Polytechnics, Seoul Jungsu Campus

요  약

PLC 실습의 최종 동작만으로는 학생이 어떤 근거로 오류를 진단하고 수정했는지 확인하기 어렵다. 본 연구는 자격시험 공개문제를 바탕으로 진단 과정의 기록과 AI 학습 지원을 결합한 AutoCert AI Lab을 설계하였다. 감지 가능한 결선·입출력 변화에 학생의 가설·확인 결과·수정 이유와 힌트 이력을 연결한다. 과제 조건은 규칙 엔진이 확인하고, AI는 기록에 맞춘 점검 질문과 힌트를 제공하며, 교수자는 진단 설명과 피드백을 검토한다. 학습 후에는 힌트 없이 유사 난이도의 새 과제를 수행하여 독립 수행을 확인하도록 한다. 이러한 기록과 확인 절차를 근거로 진단 취약 단계에 맞춘 지도와 독립적인 문제 해결 능력 향상을 기대하며, 이를 지원하는 과정 중심 PLC 교육장비로 AutoCert AI Lab을 제안한다.

Key Words : PLC, Educational Equipment, Troubleshooting, Process Assessment, AI Learning Support

Ⅰ. 서 론

자동화설비 교육에서 PLC(Programmable Logic Controller) 실습은 센서와 구동장치를 결선하고 프로그램으로 설비의 동작을 구현하는 주요 학습 활동이다. Q-Net의 자동화설비기능사·산업기사 공개문제는 PLC 제어작업을 제시하며[1,2], NCS는 결선·프로그래밍·시운전·수정보완을 수행 요소로 포함한다[3]. 따라서 공개문제 실습은 정해진 동작을 완성하는 능력과 함께 동작하지 않는 원인을 찾아 수정하는 능력을 기르는 방향으로 구성할 필요가 있다. 그러나 같은 동작을 완성하더라도 학생이 어떤 근거로 원인을 좁혔고 어떤 도움을 받았는지는 다를 수 있으며, 최종 동작만으로는 이 차이를 확인하기 어렵다.

선행연구는 PLC 실습 환경을 확장해 왔다. 한얼 외는 가상·원격 PLC 실험실로 시간과 장소의 제약을 줄였고[4], 오재준·최성주는 필드버스 교육장비와 데이터 수집·모니터링을 통한 원격진단을 구현하였다[5]. 이들 연구는 실습 접근성과 장비 운용 교육에 기여하였으나 장비 상태의 관찰에 초점을 두었다. 장비 기록이 학습자 평가의 근거가 되려면 학생이 관측값을 어떤 가설과 연결하여 조치했는지, 즉 학생의 판단과 수정 이유도 함께 남아야 한다.

Jonassen과 Hung은 지식이나 절차 중심의 교육만으로는 새로운 상황에 적용할 수 있는 트러블슈팅 능력을 기르기 어렵다고 지적하고, 가설 생성·검증과 결과 해석을 포함한 학습 환경을 제안하였다[6]. 김혜빈 외는 학습 흔적의 빈도·시간 기록을 넘어 교육적으로 해석 가능한 지표의 필요성을 제언하였다[7]. 이를 바탕으로 본 연구는 점검 전 가설, 관측된 결선·입출력 상태, 점검 후 확인 결과와 수정 이유를 시간순으로 연결하고, 힌트 이력을 함께 남겨 교수자가 학생의 진단 근거와 지원받은 지점을 검토하도록 한다.

이러한 기록은 평가뿐 아니라 학생의 다음 점검을 안내하는 자료로도 활용할 수 있다. 본 연구는 학생마다 다른 가설과 관측값의 조합에 맞춰 점검 질문과 힌트를 구성하는 데 AI를

활용하되, UNESCO의 인간 중심 접근[8]을 참고하여 AI 피드백은 교수자가 검토·수정하도록 한다. 또한 지원받은 과제의 성공이 독립 수행으로 이어지는지 확인하기 위해 학습 후에는 힌트 없이 새 과제를 해결하게 한다. 이에 본 연구는 과정 기록·AI 학습 지원·독립 수행 확인을 하나의 교육 흐름으로 연결한 AutoCert AI Lab을 제안한다.

Ⅱ. 시스템 설계

1. 장비와 과제 구성

장비는 24 V DC 제어부, PLC, 센서, 공압실린더, 모터와 비상정지 장치로 구성한다. 초기 시제품은 PLC 1종과 과제 3종으로 제한한다. 원인 진단을 연습하도록 교수자는 허용된 실습 조건에서 센서 신호 누락과 응답 지연을 설정한다. 비상정지와 에너지 차단은 AI·통신에 의존하지 않는 별도 안전 회로가 담당한다.

과제별 판정과 기록 조건을 관리하기 위해 과제 버전, 입출력(I/O) 주소, 동작 순서와 시간 조건을 과제 프로파일로 저장한다. 공개문제는 교육용 과제 구성의 자료로 활용하며 교수자가 실습 판정 조건을 설정한다. 공개문제의 요구사항이 변경되면[1,2] 해당 장비에서 구현할 수 있는 범위를 검토한 뒤 프로파일을 갱신하고, PLC 기종이 바뀌는 경우에는 통신·전기적 호환성을 별도로 확인한다. 본 장비는 공식 시험의 인증 장비나 채점 기준을 의미하지 않는다.

그림 1. 과정 기록과 평가·학습 지원의 구성

2. 기록과 실습 운영

결선 상태 감지 기능을 갖춘 단자대와 I/O 로거로 장비 상태를 수집하고, 학생은 점검 전 가설과 점검 후 확인 결과·수정 이유를 화면에 입력한다. 시스템은 이 자료를 힌트 이력과 함께 시간순으로 저장한다. 다만 감지 대상은 단자대와 I/O에서 관측 가능한 변화로 한정하며, 학생의 모든 행동과 사고를 자동 인식하는 것은 아니다. 실습은 세 가지 모드로 운영한다. 학습 모드는 힌트를 제공하고, 모의시험 모드는 문제 해결 힌트를 중지하며, 복기 모드는 당시의 관측값과 학생의 설명을 시간순으로 함께 보여준다.

Ⅲ. 과정평가와 AI 학습 지원

규칙 엔진은 교수자가 설정한 동작 순서·시간 조건의 충족 여부와 금지 상태의 발생 여부를 확인한다. AI는 수집 기록과 검수된 과제 자료의 범위 안에서 점검 질문과 힌트를 제시하며, 장비 제어와 점수 확정은 맡지 않는다. 교수자는 관측 결과에 따라 가설을 검증·수정한 근거와 최종 원인 설명의 타당성을 평가하며, 힌트 수나 수정 횟수만으로 숙련도를 판정하지 않는다. 학습 모드에서 AI 응답이 불가능할 때에는 교수자가 검수한 고정 힌트를 제공한다.

예를 들어 실린더가 멈춘 상황에서 학생이 센서 신호 누락을 가설로 입력하면, AI는 관련 입력 상태와 동작 조건을 확인하도록 안내한다. 학생은 관측 결과가 가설을 뒷받침하는지 검토하고, 가설을 유지하거나 수정한 이유와 다음 조치를 기록한다. 이 기록은 학생이 원인을 좁혀 간 근거를 교수자가 검토하는 자료가 된다. 표 1은 각 구성 요소의 역할을 정리한 것이다.

표 1. 평가와 학습 지원의 역할

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| 별도 안전 회로 | 비상정지 및 위험 에너지 차단 |
| 규칙 엔진 | 교수자가 설정한 과제 조건 충족 확인 |
| AI 학습 지원 | 기록에 근거한 단계별 힌트와 복기 지원 |
| 교수자 | 평가 기준 설정, 설명 평가와 피드백 검토 |

Ⅳ. 구현 및 검증 계획

시제품은 PLC 1종과 과제 3종을 대상으로 구현한다. 먼저 결선 상태와 I/O 변화가 빠짐없이 기록되는지, 실제 변화 시점과 기록 시점 사이에 어느 정도 오차가 있는지 확인한다. 학생이 입력한 가설과 확인 결과, 수정 이유가 해당 장비 기록에 연결되는지도 점검한다. 이어서 교수자가 기록을 보고 파악한 오류 원인과 점검 순서를 미리 설정한 오류 조건 및 실습 관찰 기록과 대조한다. 피드백 작성 시간도 함께 측정하여 수업에서의 활용성을 살펴본다.

교육 효과는 같은 장비와 수업시간을 사용하는 기존 실습과 비교한다. 비교할 때는 학생의 사전 수준과 과제 난이도를 고려한다. 학습을 마친 뒤에는 유사 난이도의 새 과제를 제시하고, AI나 교수자의 문제 해결 도움 없이 완료한 과제의 비율을 독립 수행률로 산출한다. 이때 진단한 원인이 맞는지, 학생의 설명이 관측 결과와 일치하는지도 평가한다. 장비를 정상 작동시켰는지와 고장 원인을 이해했는지를 함께 확인하기 위해서이다.

기존 실습과의 비교에서는 과정 기록과 AI 지원을 함께 적용한 효과를 확인한다. AI 힌트 자체의 효과는 기록 방식과 과제 조건을 동일하게 두고, 고정 힌트를 제공한 경우와 AI 힌트를 제공한 경우를 별도로 비교한다. 교수자는 AI 힌트에 잘못된 내용이 있거나 정답이 직접 드러나는지도 확인한다. 과제 완료 시간과 힌트 사용량은 평가를 보완하는 자료로 사용하며, 힌트를 적게 썼다는 사실만으로 학생의 숙련도나 AI 의존도를 판단하지 않는다.

Ⅴ. 결 론

본 연구에서는 자격시험 공개문제를 활용한 PLC 실습 교육장비인 AutoCert AI Lab을 설계하였다. 장비의 결선·I/O 상태와 학생이 작성한 가설, 확인 결과, 수정 이유를 시간순으로 연결하고, 사용한 힌트도 함께 기록하도록 하였다. AI는 이 기록을 바탕으로 점검 질문을 제공하며, 교수자는 학생의 진단 설명과 AI 피드백을 검토한다.

이 설계의 핵심은 학생이 오류 원인을 찾아가는 과정을 수업에서 살펴볼 수 있도록 한 점이다. 예를 들어 센서 신호 누락이 원인인 과제에서는 학생이 관련 입력을 확인했는지, 확인 결과를 근거로 판단을 바꾸었는지를 기록으로 검토하도록 하였다. 이러한 기록은 최종 동작만으로는 확인하기 어려운 학생의 잘못된 판단이나 누락된 점검 단계를 파악하는 근거가 된다. 이를 바탕으로 학생이 어려움을 겪는 단계에 맞춰 지도할 수 있으므로, 관측 결과를 근거로 고장 원인을 설명하고 스스로 해결하는 능력을 기르는 데 기여할 것으로 기대된다. 또한 학습 후에는 힌트 없이 유사 난이도의 새 과제를 수행하도록 하여 이러한 학습 지원이 독립 수행으로 이어지는지 확인하도록 하였다. 공개문제 변경은 기존 장비에서 구현 가능한 범위 안에서 과제 프로파일에 반영하도록 구성하였다.

현재 연구 범위는 장비와 실습 운영 절차의 설계까지이며, 실제 교육 효과는 아직 검증하지 않았다. 향후 시제품으로 기록의 정확성을 점검하고, 기존 실습과 비교하여 독립 수행률과 진단 정확도, 원인 설명의 타당성을 평가할 계획이다. 본 연구는 장비 상태와 학생의 판단 근거를 함께 기록하고, 이를 학습 지원과 과정평가에 사용하는 PLC 실습 방안을 제시하였다.

참고문헌

[1] 한국산업인력공단, “[공개문제]자동화설비기능사,” Q-Net, 2025.10.1. (접속 2026.9.16). 공식 자료

[2] 한국산업인력공단, “[공개문제]자동화설비산업기사,” Q-Net, 2024.12.5. (접속 2026.9.16). 공식 자료

[3] 한국산업인력공단, “프로그램로직제어(PLC) 기본 운영,” NCS 능력단위 1901080412_20v3. (접속 2026.9.16). 공식 자료

[4] 한얼, 박성무, 홍상은, “산업 자동화 교육훈련을 위한 웹기반 PLC 실험실의 설계 및 구현,” 한국산학기술학회논문지, 11(1), pp. 101-106, 2010. doi:10.5762/KAIS.2010.11.1.101

[5] 오재준, 최성주, “스마트팩토리 구축을 위한 PLC기반의 필드버스 교육 장비 및 교육과정 개발,” 실천공학교육논문지, 9(1), pp. 49-56, 2017. doi:10.14702/jpee.2017.9.1.49

[6] D. H. Jonassen and W. Hung, “Learning to Troubleshoot: A New Theory-Based Design Architecture,” Educational Psychology Review, 18(1), pp. 77-114, 2006. doi:10.1007/s10648-006-9001-8

[7] 김혜빈, 표은서, 신안나, 조일현, “국내 디지털 교수학습 환경에서의 학습분석 연구 및 데이터 활용에 대한 체계적 문헌 고찰,” 교육공학연구, 39(2), pp. 595-638, 2023. doi:10.17232/KSET.39.2.595

[8] F. Miao and W. Holmes, Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris: UNESCO, 2023. 공식 자료